Эхо – репитер

ER-240 (241)

Россия   2005

ver 1.04         21.04.2005

http://swjz.narod.ru

1. Назначение

Эхо – репитер  (в дальнейшем изделие) позволяет значительно увеличить дальность связи за счёт ретрансляции сигнала.  Также может использоваться для  контроля  работы  радиостанции (передаёте, а затем сами слушаете качество передачи).  При  помощи  DTMF  сигнала  можно  дистанционно открывать – закрывать репитер, производить ввод параметров и их просмотр.

При подключении к любой радиостанции это устройство позволяет записать, а затем воспроизвести  речевой сигнал длительностью до 64 секунд.

Имеет энергонезависимую память, в которую можно записать позывной, локатор  или  другую  информацию  длительность   до  16 секунд.

Особенно эффективно  использовать  эхо – репитер  в экстремальных условиях (когда вообще нет прохождения сигнала), например в горной местности, установив его на горном перевале  (господствующей высоте). Это позволит организовать надёжную связь между всеми корреспондентами, расположенными по разные стороны от горного перевала.

Для подключения изделия можно использовать микрофонный разъём или вывести дополнительный разъём.

Репитер имеет светодиодную индикацию режимов работы и уровня звукового сигнала. Устройство   просто в эксплуатации. Управление включением репитера (перевод в режим записи) осуществляется с помощью сигнала (логического уровня) шумоподавителя или по появлению НЧ сигнала на цепи ‘Динамик’.

При открытии шумоподавителя системы ‘радиостанция + репитер’ каким-либо сигналом, происходит запись этого сигнала, после закрытия шумоподавителя  записанный сигнал  передаётся в эфир.

.

2. Основные технические данные

| параметр | значение |
| --- | --- |
| Максимальная длительность записи | 64 секунды |
| Количество циклов записи-воспроизведения | неограниченно |
| Максимальная продолжительность записи в энергонезависимую память | 16 секунд |
| Количество циклов перезаписи позывного | не менее 100 тысяч |
| Продолжительность хранения информации в энергонезависимой памяти | > 40 лет |
| Ток потребления | без индикатара <30 ma с индикатором <70 ma |
| Напряжение питания | 5 в , 8 - 15 вольт |
| уровень входного сигнала | 0.1 – 5.0 вольт |
| уровень выходного сигнала | 0.01 – 2.0 вольт |
| частотный диапазон | 0.3 - 3.4 кГц |
| уровень вносимых шумов | - 40 дБ |
| частота дискретизация | 8000 кГц |
| замедлитель на активизацию | 1.0 секунда |
| масса | 80 грамм |
| длина соединительного шнура | 300 мм |
| габариты платы | 43*73*11 мм |
| габариты низкого корпуса | 50*88*17 мм |
| габариты высокого корпуса габариты | 50*100*36 мм |
| рабочий диапазон температур | 5 – 50 градусов Co |
| Разъем используемый для подключения | DB9F (вилка) |

4. Схема организации связи между двумя     корреспондентами с использованием

эхо - репитера

дальность связи  1 – 3 км

# Организация  обычной связи

Базовая РСтанция

эхо-репитер

дальность связи  15 – 30 км

Организация  связи  с использованием эхо - репитера

Увеличение дальности связи достигается за счёт следующих факторов:

- Использованием хорошей антенны на базовой станции;

- Расположением антенны базовой станции на высоком здании, мачте и.т.п;

- За счёт лучшей чувствительности приёмника базовой станции;

- За счёт большей мощности передатчика базовой станции;

- За счёт ретрансляции сигнала.

5. Органы управления и индикации

На передней панели расположены:

- указатель уровня;

- индикатор передачи  TX  (PTT);

- индикатор приёма     RX (COS).

Указатель

уровня

индикатор передачи  PTT

индикатор

приёма   COS

#### TX          RX

Изделие с индексом  ‘K’  имеет высокий корпус.

Изделие с индексом   ‘I1’ и ‘I2’    содержит ещё двухразрядный индикатор времени записи - воспроизведения.  Время записи-воспроизведения показывается в секундах.

Во время  паузы этот индикатор показывает длительность паузы в диапазоне

0 - 99 минут (показывает в минутах).

Также на индикатор выводится код принятого символа  DTMF. При приёме символа DTMF ещё загорается красный светодиод  PTT.

После окончания приёма символа  в течении 3 секунд на индикаторе горят нижнии чёрточки.

Изделие  с  индексом  ‘K’ , ‘I1’ , ‘I2’  имеет:

- тумблер  включения  питания  (красная ручка);

- тумблер  включения автоматической  выдачи позывного

(подключен к перемыче_2);

- кнопку выдачи позывного.

Тумблеры расположены на задней панели, а кнопка сверху изделия.

Если длительность записи превысит 64 секунд или установленный порог, то изделие принудительно перейдёт на передачу. При этом останется гореть светодиод  RX  и в конце передачи будет выдан тональный сигнал.

6.  Работа изделия

Если шумодав закрыт, то изделие находится в состоянии покоя.

При открытии шумодава загорается жёлтый  светодиод  RX  ‘индикатор приёма’. При этом начинает производиться запись принимаемого сигнала в память изделия.

После закрытия шумодава включается передача и загорается светодиод ‘индикатор передачи’ (‘индикатор приёма’ продолжает гореть).

Через 0.5 секунды начинается выдача записанной в память информации (при этом светодиод ‘индикатор приёма’  гаснет). Задержка в 0.5 секунды вводится, чтобы на приёме у радиостанции успел открыться шумодав.

Если время открытия шумодава не превысит 1 секунды, то переход на передачу не производится. Это позволяет защититься от кратковременных помех.

Можно дистанционно включить замедлитель на  переход в режим передачи.

Это позволить защититься от федингов.

Если время открытия шумодава  превысит  заданное, то изделие принудительно переходит на передачу. При этом во время передачи будет постоянно гореть ‘индикатор приёма’ и после выдачи из памяти всего сообщения будет передан в эфир короткий бипер.

Максимальное время записи в репитер составляет 64 секунды, но его можно ограничить до 15 секунд.

Можно заблокировать функцию репитера  (будет работать только выдача позывного).  Для этого надо:

- выключить изделие

- перевести в верхнее положение тумблер автоматической выдачи позывного

- нажать кнопку позывной

- включит изделие

- через 2 секунды отпустить кнопку позывной

7. Распайка   разъёма

Провода, идущие на разъём  распаяны, на разъём DB9F (вилка).

Таблица распайки разъема:

| Номер контакта | ### цепь | обозначение на плате |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | На модулятор (микрофонный вход) | mic |
| 3 | От детектора (От динамика) | din |
| 4 |  |  |
| 5 | Земля |  |
| 6 |  |  |
| 7 | Передача | PTT |
| 8 | От шумодава | COS |
| 9 | +12 вольт | + |

При распайке цепи PTT соблюдайте осторожность, так как при неправильной распайке (например, Вы запаяете её на  +12 в) сгорит транзистор управляющей этой цепью.

Последовательно по  входу цепи питания стоит диод, а по информационным цепям стоят высокоомные резисторы, поэтому при неправильной распайке этих цепей отказа изделия не произойдёт.

Если  сигнал на модулятор будет подаваться через низкоуровневый микрофонный вход, то рекомендуется с микрофонного  входа  на землю, непосредственно на разьёме,  установить резистор 500 ом. Этот резистор совместно с выходным резистором установленным в изделии (10 кОм)  создадут делитель  (Кдел=20).

Лучше по кабелю передавать сигнал высокого уровня и ослабить его делителем на разъёме.

Это снизит уровень новодок действующих на кабель и ослабит помеху возникающую  за счёт падения напряжения на земляном (общем) проводе соединительного кабеля.

Земляной провод выведите из станции или возьмите с разьёма микрофона.

Если сигнальные провода будете выводить из РСт, то  пропустите их через ферритовое кольцо (лучше накрутите несколько раз) . Это ослабит уровень ВЧ энергии исходящей из станции и попадающей в неё через соединительный кабель.

8. Схема подсоединения к радиостанции

Эхо - репитер

Радиостанция

От динамика (din)

На модулятор (mic)

Передача  (PTT)

От шумодава (COS)

+12 вольт (+)

Земля ()

3

2

7

8

9

5

Эхо репитер подсоединяется к радиостанции 6 проводами.

При упрощённой схеме цепь  ‘От шумодава (COS)’ можно не использовать.

!!! Цепь  ‘Земля’ снимите  с разъема станции или выведите из станции.

Не снимайте  эту цепь от блока питания  или с провода земля идущего на станцию. В этом случае на сигнал идущий к репитера и от репитера  будет накладываться сильная помеха.

Цепь   ‘+12 вольт (+)’ можно снять из любого места.

9.   Настройка   изделия

9.1  Настройка порога срабатывания детектора активизации приёмника

Чтобы  началась запись принимаемого сигнала, репитер должен принять решение о приходе  входного сигнала. Для этого имеется детектора активизации приёмника. Он имеет  2  режима  работы:

0    – по уровню поступающего на эхо репитер  НЧ сигнала,

1,2 -  по  уровню  постоянного напряжения сигнала  COS.

Для задания типа детектора и порога принятия решения  в режиме программирования надо ввести  *41abc# , где

a   – тип детектора

bc – порог принятия решения.

Детектор 0.

Порог принятия решения в режиме  0 задаёт порог (уровень НЧ сигнала) при превышении которого детектор, принимает решение, что приёмник активизировался.

Если у приёмника радиостанции шумодав закрыт, то уровень сигнала на цепи  ‘От Динамика’ будет  очень маленьким.

Если приходящий от другой радиостанции сигнал откроет шумодав, то на цепи  ‘От Динамика’ появится сигнал. Он состоит из шума эфира, собственного шума приёмника и полезного сигнала.

Детектор 1,2.

Порог принятия решения в режимах  1,2   задаёт порог (постоянного напряжения) при превышении (занижении) которого детектор, принимает решение, что приёмник активизировался. Порог задаётся  в единицах вольт (цифра b) и десятых долей вольта (цифра с)

Для  детектора_1 активизация записи происходит при занижении напряжения COS установленного порога, а для детектора_2 активизация записи происходит при превышении напряжения  COS  установленного порога.

В большинстве современных радиостанций порог напряжения COS имеет TTL или КМОП уровень. Поэтому  для большинства случаев можно поставить порог 1.0 вольт.

Например  установка  *41210#     задаёт детектор  2  и  порог  1.0  вольт.

примечание:   если  детектор принимает решении о активации приёмника, то на передней панели загорается светодиод  RX (желтый).

Изделие содержит замедлитель на активизацию. Если длительность активного сигнала COS будет менее 1 секунды, то изделие не будет ретранслировать сигнал. Это позволяет избавиться от кратковременных помех.

9.2  Установка входного уровня

Для  нормальной работы изделия  требуется правильно установить входной уровень.

Если входной уровень будет маленьким, то возрастут шумы квантования АЦП.  Если входной уровень  завышен, то будет часто происходить ограничение сигнала, что приведет к искажениям речевого сообщения.

Для правильной установки уровня сигнала на изделии имеется переменный резистор R2 (уровень приёма) и указатель уровня на передней панели.

Вращением R2 надо установить уровень, при котором изредка (на громких слогах) будет загораться  красный  светодиод  (перегрузка АЦП).9.3

9.3  Установка выходного уровня

Для  нормальной работы изделия  требуется правильно установить выходной уровень.

Низкий уровень выходной сигнала приведёт к  маленькой девиация частоты (эхо-репитер будет тихо  слышно корреспондентам).

Завышенный  выходной уровень приведёт к  перемодуляции передаваемого сигнала (эхо-репитер будет слышно с искажениями).

Установка выходного уровня происходит при помощи резистора R3 (Уровень передачи) . Контроль уровня производится на  слух  на контрольный приёмник (радиостанцию).

при питании от 5 вольт замкните крайние ножки стабилизатора и диода D901

Разъём для индикации

PIC18F452

ПЕР_2

Тумблер

‘Позывной’

+



PTT

COS

mic din

уровень приёма

R2         R3

ПЕР_3

Кнопка

‘Позывной’

уровень передачи

Рис. 2.  Вид на печатную плату ER-240

Органы  управления  расположенные  на  печатной  плате :

Пер. 2.   –  включение автоматического  (по времени) передачи  позывного.

Пер. 3.   –  кнопка  передачи позывного.

R2  -  регулирует  уровень  приёма

R3  -  регулирует  уровень  передачи

10.  Управление  репитером  при  помощи  DTMF  кодов

10.1. Возможности

При помощи DTMF можно делать следующее:

- Открывать – закрывать репитер

- Программировать репитер

- Просматривать сделанные установки

- Оперативно управлять репитером

Программировать можно следующие параметры:

- код открытия, код закрытия;

- разрешение – запрет на управление  DTMF;

- период повторения позывного;

- максимальную длительность записи в репитер;

- тип и порог детектора активации приёмника;

Для  входа  в  режим   программирования  надо:

1) выключить питание репитера

2) выключить тумблер  'автоматическая выдача позывного'

3) нажать кнопку 'позывной'

4) включить питание

5) подождать 2 сек и отпустить кнопку  'позывной'

6) после этого начнёт мигать светодиод RX (с частотой 0.5 Гц). Это свидетельствует о том, что включён режим программирования.

Для программирования параметров надо ввести соответствующий код с

другой радиостанции. Если на другой радиостанции нет DTMF набора, то можно использовать DTMF бипер. В качестве бипера можно использовать сотовый телефон. Для этого его надо настроить, чтобы при нажатии клавиши из динамика появлялся DTMF сигнал.  Например, для телефона Siemens C55 выбрать: Настройки -> Аудио-> Сигнал нажатой клавиши-> Гудок.

(примечание: у сотовых телефонов часто нельзя сделать длинное нажатие клавиши)

Также можно попробовать использовать обычный телефон переключив его в тоновый режим и снимать звук с динамика телефонной трубки. Замечено, что на некоторых телефонах издаваемый  сигнал DTMF сильно искажён.

При приёме кода DTMF на изделии будет загораться красный светодиод (PTT). На индикаторе в младшем разряде будет отражаться код принятого символа (0,1..F). Старший разряд будет погашен.

Код  звёздочки  ‘*’  равен - E.   Код  решётки  ‘#’  равен - F.

Если время нажатия клавиши превысит 3 секунды, то в старшем разряде загорится ‘1’. Длинное нажатие можно использовать для ввода кода открытия-закрытия.

Если имеется  репитер в низком корпусе или безкорпусной вариант, то     нижнему состоянию тумблера  'автоматическая выдача позывного' соответствует отсутствие перемычки  ПЕР_2.

Вместо  нажатия кнопки  'позывной' надо замкнуть ПЕР_3.

10.2   Программируемые параметры

| Программируемый параметр | Код | примечание | начиная с версии |
| --- | --- | --- | --- |
| код открытия | *11wxyz# | Включает работу репитера для открытия репитера надо будет ввести 4 символа: wxyz Эти 4 символа будут являться кодом открытия | 01 |
| код закрытия | *12wxyz# | Закрывает репитер. | 01 |
| Запрет на управление DTMF | *1900# | при установленном запрете управления при помощи DTMF открытие-закрытие репитера при помощи DTMF не происходит | 01 |
| Разрешение на управление DTMF | *1901# |  | 01 |
| задать периодичность повторения позывного | *21mmss# | mm - минуты ss - секунды | 01 |
| войти в режим записи нового позывного | *29### | ; при этом начнёт мигать светодиод PTT ; затем снять сигнал COS (отжать тангенту) ; включить тумблер 'автоматическая выдача позывного' ; активизировать СОS (нажать тангенту) и ; начать ввод нового позывного ; после отпускания тангенты позывной из ОЗУ будет переписан в ПЗУ | 01 |
| максимальную длительность записи в репитер | *31xx# | Минимальное время записи в репитер – 15 секунд, максимальное – 64 секунды xx –время в секундах Через это время репитер принудительно перейдёт на передачу | 01 |
| Установить тип детектора COS и порог принятия решения | *41abc# | а – тип детектора (0 – по уровню НЧ сигнала, 1,2 по логическому уровню сигнала COS) | 01 |
| задать заводские установки | *9000# | Детектор COS – по уровню НЧ сигнала Порог COS – 10 единиц. Код открытия: 1234 Код закрытия: длинное нажатие ‘*’ Период повторения позывного 15 сек Макс. Длит записи в репитер: 65 сек | 01 |

При вводе кода ‘*’ и  двух  первых  цифр  команды жёлтый светодиод (COS) начинает часто мигать  (2 Гц)  после ввода символа  ‘#’ и при условии удачного ввода параметра светодиод  начинает мигать с частотой  0.5 Гц.

Также  после ввода символа ‘*’ жёлтый  светодиод  начинает мигать с частотой 0.5 Гц.

При вводе кодов длительность паузы между нажатиями клавиш не должна превышать 3 секунды.

При вводе кода открытия – закрытия можно ввести в качестве символа ‘w’

длинное нажатие клавиши. Тогда открытие – закрытие можно будет производить длинным нажатием соответствующей клавиши.

Значение символов xyz при этом не учитываются

При закрытии репитера начинает мигать зелёный светодиод  (указателя уровня) с частотой 1 Гц.

.

10.3  Просмотр сделанных установок

Просмотр сделанных установок производится в  рабочем режим.

Для просмотра установок надо ввести коды в соответствии с таблицей

:

| код | ### Что выводится | ### Порядок вывода | Начиная с версии |
| --- | --- | --- | --- |
| *11 | вывод кода открытия | выводится по очереди 4 цифры кода : wxyz | 01 |
| *12 | вывод кода закрытия | выводится по очереди 4 цифры кода : wxyz | 01 |
| *21 | вывод периодичности вывода позывного | Сначала выводятся минуты затем секунды | 01 |
| *31 | Максимальная длительность записи в репитер | Выводится 1 числом (в секундах ) | 01 |
| *90 | Номер модели | Выводится одним двухзначным числом | 02 |
| *91 | Версия программы | Выводится одним двухзначным числом | 02 |

Оптимальный  уровень  сигнала  для  декодера  DTMF является уровень при котором на индикаторе уровня горит жёлтый светодиод и   не горит красный.

10.4  Оперативное управление репитером (с версии 03)

При работе репитера можно дистанционно менять время  замедлителя на отпускание сигнала COS. Это требуется, если сигнал записываемы репитером, идёт с федингами (например, корреспондент работает с двигающейся машины).

Если включить замедлитель, то  при появлении кратковременной паузы, репитер не будет переходить на передачу.

Для задания времени замедления используется команда  #44x* , где x- время на замедление (по 250мс ).

Например, команда #444* - включит замедлитель на  1 секунду. А команда

#440* - выключит замедлитель.

Управление замедлителем включено, если разрешено управление репитером при помощи DTMF кода.

9.4  Запись нового позывного в энергонезависимую память

Для  записи нового позывного  надо:

- Выключить изделие

- Перевести в нижнее  положение тублер ‘Автоматическая выдача позывного’.

- Нажать кнопку ‘Позывной’.

- Включить изделие.

- Подождать 2 секунду и отжать кнопку ‘Позывной’.

- Нажать на другой станции тангенту и набрать код *29###.

(при этом начнёт мигать красный светодиод  TX  с частотой 1 Гц)

- Отжать тангенту.

- Перевести в верхнее положение тумблер ‘Автоматическая выдача позывного’.

- Нажать тангенту и ввести новый позывной.

- Отжать тангенту. После этого позывной будет переписан в ПЗУ.

кнопка

‘Позывной’

Питание

*29###

Тангента  COS

Тумблер ‘Автоматическая

выдача   позывного’

ввод позывного

перезапись

позывного

(8 секунд)

ввод

кода

Нажать кнопку ‘Позывной’, включить питание и отжать кнопку ‘Позывной’

Красный светодиод   TX

мигает   1 Гц

мигает  5 Гц

Не  горит

Жёлтый светодиод   RX

Мигает (0.5 Гц)

Изделие  не  содержит  микрофона, поэтому  ввод  позывного производится  с микрофона  другой  РСт;

20.  Модификации изделия

(линейный  ряд  выпускаемый  в  настоящее  время)

|  | ИНДЕКС | дополнительные возможностИ | цена (руб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | базовая модель: - в корпусе; - с указателем уровня и индикаторами TX и RX; - без тумблеров; - без семисегментного индикатора времени и кода принятого символа. | 1100 |  |
| 2 | М16 | Содержит энергонезависимую память на 16 секунд в которую можно записать позывной и локатор или иную информацию. Эту информацию можно выдавать в ручном или автоматическом режиме. Также содержит: - тумблер включения питания; - тумблер включения автоматической выдачи позывного; кнопку выдачи позывного | 1400 |  |
| 3 | I1 , I2 | Содержит: - двухразрядный семисегментный индикатор записи воспроизведения ( I1-красный, I2-зелёный индикатор ); - тумблер включения питания; - тумблер включения автоматической выдачи позывного; - кнопку выдачи позывного. | 1800 |  |

21.    Структурная  схема  эхо - репитера

интерфейс

процессор

PIC 18F452

40 мГц

+ 5в

+12вPTT

Энергоне-зависимая память

## 128Кбайт

земля

общий

ОЗУ

1М*4р

кодек

MS145480

PTT

PTT

COS

от динамика

PTT

COS

на микрофон

PTT

индикация

уровня и режима

индикация

времени записи- воспроизведения уровня и режима

Эхо – репитер состоит из интерфейса, процессора, кодека, ОЗУ, блока индикации, энергонезависимой  памяти.

Интерфейс  предназначен для согласования  сигналов действующих в радиостанции и  в изделии.

Так же  блок интерфейса ослабляет высокочастотные наводки из соединительного  кабеля в изделие и из изделия в кабель.

Кодек  преобразует  приходящий  от  РСт  речевой сигнал  в  цифровую  форму  и делает обратное преобразование.

ОЗУ  (оперативное запоминающее устройство) используется для хранения оцифрованного речевого сигнала.

Индикация уровня и режима -  содержит индикаторы  уровня  речевого сигнала и индикаторы приёма - передачи  (записи - воспроизведения).

Индикация времени записи - воспроизведения – содержит двухразрядный индикатор времени записи – воспроизведения и схему управления.

Этот блок содержат  изделия  с  индексом   ‘I’.

Процессор  -  производит обработку сигналов и осуществляет управление всеми блоками.

Энергонезависимая память – хранит короткое речевое сообщение,  например позывной и локатор.

22. Возможные  проблемы  при  работе  изделия

(проблема описана,  так как обычно говорят пользователи)

|  | Проблемы | возможная причины | способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | при переходе на передачу происходит пересброс изделия | сильная наводка ВЧ энергии передатчик | отодвинуть изделие от кабеля, проверить антенну (КСВ) |
| 2 | переменый резистор то регулировал, а потом перестал регулировать | испортился резистор | сменить резистор |
| 3 | изделие из режима передачи переходит на приём, а затем снова на передачу и.т.д с периодичность примерно 2 секунды | у некоторых радиостанций при переходе на приём подрабатывает шумодав | Закрутить сильнее шумодав Подобрать другую точку съёма сигнала COS |
| 4 | При прослушивании записанного с портативной радиостанции сигнала прослушивается рокот. | ВЧ наводка с антенны портативной станции на соединительный кабель и изделие | Отойти с радиостанцией от базовой станции и репитера на расстояние не менее 2 метра. |

Если  при  эксплуатации изделия у Вас возникли  вопросы,  проблемы  пишите разработчикам :  swjz@mail.ru

Также по этому адресу  Вы можете посылать свои предложения по улучшению работы изделия, о замеченных неточностях в описании и.т.д.

Дополнительную информацию Вы можете посмотреть на сайтe:

http://swjz.narod.ru

Различную информацию об использование репитеров и эхо-репиторов можно подчеркнуть из Интернета. Введите  в поисковой системе  http://www.yandex.ru

слова для поиска   РЕПИТЕР  или  ЭХО-РЕПИТЕР.

23.  Сквозная АЧХ тракта записи-воспроизведения

дБ

Для измерения сквозной АЧХ надо включить цифровой шлейф.

Для этого в режиме программирования  надо ввести код:  *8101#  .

При этом начнут мигать светодиоды PTT  (красный) и COS  (жёлтый) с частотой 1 Гц,  а  на  индикаторе  загорится:  SL  (шлейф).

Если тумблер  ‘Автоматическая  выдача позывного’ находится в нижнем положении, то сигнал, считанный из АЦП кодека будет сразу пересылаться процессором  в ЦАП кодека.

Если тумблер  ‘Автоматическая  выдача позывного’  находится в верхнем состоянии, то сигнал, считанный из АЦП кодека будет записываться в ОЗУ, а затем  с задержкой считываться  и пересылаться процессором  в  ЦАП  кодека.

Оглавление

| Глава | Название |
| --- | --- |
| 1 | Назначение |
| 2 | Основные технические данные |
| 3 | --- |
| 4 | Схема организации связи между двумя корреспондентами с использованием эхо – репитера |
| 5 | Органы управления и индикации |
| 6 | Работа изделия |
| 7 | Распайка разъёма |
| 8 | Схема подсоединения к радиостанции |
| 9 | Настройка изделия |
| 10 | Управление репитером при помощи DTMF кодов |
| 20 | Модификации изделия |
| 21 | Структурная схема эхо – репитера |
| 22 | Возможные проблемы при работе изделия |
| 23 | Сквозная АЧХ тракта записи - воспроизведения |
| 24 | Отдельный файл |