Эхо – репитер

ER-220

Россия   2004

ver 1.03         17.05.2004

http://swjz.narod.ru

1. Назначение

Эхо – репитер  (в дальнейшем изделие) позволяет значительно увеличить дальность связи за счёт ретрансляции сигнала.  Также может использоваться для  контроля  работы  радиостанции (передаёте, а затем сами слушаете качество передачи).

При подключении к любой радиостанции это устройство позволяет записать, а затем воспроизвести  речевой сигнал длительностью до 66 секунд.

Имеет энергонезависимую память, в которую можно записать позывной, локатор  или  другую  информацию  длительность   до  8  секунд.

Особенно эффективно  использовать  эхо – репитер  в экстремальных условиях (когда вообще нет прохождения сигнала), например в горной местности, установив его на горном перевале  (господствующей высоте). Это позволит организовать надёжную связь между всеми корреспондентами, расположенными по разные стороны от горного перевала.

Для подключения изделия можно использовать микрофонный разъём или вывести дополнительный разъём.

Репитер имеет светодиодную индикацию режимов работы и уровня звукового сигнала. Устройство   просто в эксплуатации. Управление включением репитера (перевод в режим записи) осуществляется с помощью сигнала (логического уровня) шумоподавителя.

При открытии шумоподавителя системы ‘радиостанция + репитер’ каким-либо сигналом, происходит запись этого сигнала, после закрытия шумоподавителя записанный сигнал  передаётся в эфир.

.

2. Основные технические данные

| Максимальная длительность записи | 66 секунды |
| --- | --- |
| Количество циклов записи-воспроизведения | неограниченно |
| Максимальная продолжительность записи в энергонезависимую память | 8 секунд |
| Количество циклов перезаписи позывного | не менее 100 тысяч |
| Продолжительность хранения информации в энергонезависимой памяти | > 40 лет |
| Ток потребления | <30 ma |
| Напряжение питания | 5 в , 8 - 15 вольт |
| уровень входного сигнала | 0.1 – 5.0 вольт |
| уровень выходного сигнала | 0.01 – 2.0 вольт |
| частотный диапазон | 0.3 - 3.4 кГц |
| уровень вносимых шумов | - 40 дБ |
| частота дискретизация | 7.8125 кГц |
| замедлитель на активизацию | 1.0 секунда |
| масса | 80 грамм |
| длинна соединительного шнура | 300 мм |
| габариты | 50*17*90 мм |
| рабочий диапазон температур | 5 – 50 градусов Co |
| Разьём используемый для подключения | DB9F (вилка) |

4. Схема организации связи между двумя     корреспондентами с использованием

эхо - репитера

дальность связи  1 – 3 км

# Организация  обычной связи

Базовая РСтанция

эхо-репитер

дальность связи  15 – 30 км

Организация  связи  с использованием эхо - репитера

Увеличение дальности связи достигается за счёт следующих факторов:

- Использованием хорошей антенны на базовой станции;

- Расположением антенны базовой станции на высоком здании, мачте и.т.п;

- За счёт лучшей чувствительности приёмника базовой станции;

- За счёт большей мощности передатчика базовой станции;

- За счёт ретрансляции сигнала.

5. Органы управления и индикации

На передней панели расположены:

- указатель уровня;

- индикатор передачи  TX;

- индикатор приёма     RX.

Указатель

уровня

индикатор передачи

индикатор

приёма

Изделие с индексом  I  содержит ещё двухразрядный индикатор времени записи - воспроизведения. Время записи-воспроизведения показывается в секундах.

Во время  паузы этот индикатор показывает длительность паузы в диапазоне 0-99 минут (показывает в минутах).

При включении питания на индикаторе последовательно показывается:

- период повторения позывного  -  часы

- период повторения позывного  -  минуты

- период повторения позывного  -  секунды

- максимальная длительность записи в репитер  -  секунды

Изделие  с  индексом  ‘I’  имеет тумблер  включения  питания  (красная ручка), тумблер  включения позывного (подключен к перемыче_2) и кнопку выдачи позывного.

Тумлеры расположены на задней панели, а кнопка сверху изделия.

Если длительность записи превысит 66 секунд или установленный порог , то изделие принудительно перейдёт на передачу. При этом останется гореть светодиод  RX  и в конце передачи будет выдан тональный сигнал.

6. Работа изделия

Если шумодав закрыт, то изделие находится в состоянии покоя.

При открытии шумодава загорается светодиод  ‘индикатор приёма’. При этом начинает производиться запись принимаемого сигнала в память изделия.

После закрытия шумодава включается передача и загорается светодиод ‘индикатор передачи’ (‘индикатор приёма’ продолжает гореть).

Через 0.5 секунды начинается выдача записанной в память информации (при этом светодиод ‘индикатор приёма’  гаснет). Задержка в 0.5 секунды вводится, чтобы на приёме у радиостанции успел открыться шумодав.

Если время открытия шумодава не превысит 1 секунды, то переход на передачу не производится. Это позволяет защитится от кратковременных помех.

Если время открытия шумодава  превысит  заданное, то изделие принудительно переходит на передачу. При этом во время передачи будет постоянно гореть ‘индикатор приёма’ и после выдачи из памяти всего сообщения будет передан в эфир короткий бипер.

7. Распайка   разъёма

Провода, идущие на разъём  распаяны на разъём DB9F (вилка).

Таблица распайки разъема:

| Номер контакта | ### цепь | обозначение на плате |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | На модулятор (микрофонный вход) | mic |
| 3 | От детектора (Динамика) | din |
| 4 |  |  |
| 5 | Земля |  |
| 6 |  |  |
| 7 | Передача | PTT |
| 8 | От шумодава | COS |
| 9 | +12 вольт | + |

При распайке цепи PTT соблюдайте осторожность, так как при неправильной распайке (например, Вы запаяете её на  +12 в) сгорит транзистор управляющей этой цепью.

Последовательно по  входу цепи питания стоит диод, а по информационным цепям стоят высокоомные резисторы, поэтому при неправильной распайке этих цепей отказа изделия не произойдёт.

Если  сигнал на модулятор будет подаваться через низкоуровневый микрофонный вход, то рекомендуется с микрофонного  входа  на землю, непосредственно на разьёме,  установить резистор 500 ом. Этот резистор совместно с выходным резистором установленным в изделии (10 кОм)  создадут делитель  (Кдел=20).

Лучше по кабелю передавать сигнал высокого уровня и ослабить его делителем на разъёме.

Это снизит уровень новодок действующих на кабель и ослабит помеху возникающую  за счёт падения напряжения на земляном (общем) проводе соединительного кабеля.

Земляной провод выведите из станции или возьмите с разьёма микрофона.

Если сигнальные провода будете выводить из РСт, то  пропустите их через ферритовое кольцо (лучше накрутите несколько раз) . Это ослабит уровень ВЧ энергии исходящей из станции и попадающей в неё через соединительный кабель.

9.   Настройка   изделия

9.1  Настройка порога срабатывания компаратора обнаружения несущей

Для  этого надо выполнить  два пункта:

Пункт 1.  Определить какой уровень сигнала COS считать активным и в соответствии с этим установить или удалить перемычку  ПЕР_1.

Если при обнаружении несущей (открытии шумодава) уровень  сигнала COS, больше чем при закрытом состоянии шумодава, то перемычку ПЕР_1 надо удалить (чтобы перемычка не потерялась оденьте её на одну ножку).

Если при обнаружении несущей (открытии шумодава) уровень сигнала COS  меньше,  чем при закрытом состоянии шумодава, то перемычку ПЕР_1 надо  установить.

Пункт 2.  Выставить требуемый  уровень сигнала COS на  входе  компаратора.

Для этого надо при помощи переменного резистора R1 установить  среднее напряжение   в контрольной точке  КТ1  равным  0.5  вольта (порог срабатывания компаратора обнаружения несущей).

Например, чтобы при обнаружении несущей уровень в КТ1 был равен 1.0 вольт, а при отсутствии несущей 0.0 вольт (среднее значение равно 0.5 вольта).

Uкт1

порог срабатывания компаратора

0.5в

t

примечание:   если  сигнал COS становится активным , то на передней панели загорается светодиод  RX (желтый).

Изделие содержит замедлитель на активизацию. Если длительность активного сигнала COS будет менее 1 секунды, то изделие не будет ретранслировать сигнал. Это позволяет избавиться от кратковременных помех.

9.2  Установка входного уровня

Для  нормальной работы изделия  требуется правильно установить входной уровень.

Если входной уровень будет маленьким, то возрастут шумы квантования АЦП.  Если входной уровень  завышен, то будет часто происходить ограничение сигнала, что приведет к искажениям речевого сообщения.

Для правильной установки уровня сигнала на изделии имеется переменный резистор R2 (уровень приёма) и указатель уровня на передней панели.

Вращением R2 надо установить уровень, при котором изредка (на громких слогах) будет загораться  красный светодиод  (перегрузка АЦП).

9.3  Установка выходного уровня

Для  нормальной работы изделия  требуется правильно установить выходной уровень.

Низкий уровень выходной сигнала приведёт к  маленькой девиация частоты (эхо-репитер будет тихо  слышно корреспондентам).

Завышенный  выходной уровень приведёт к  перемодуляции передаваемого сигнала (эхо-репитер будет слышно с искажениями).

Установка выходного уровня происходит при помощи резистора R3 (Уровень передачи) . Контроль уровня производится на  слух  на контрольный приёмник (радиостанцию).

при питании от 5 вольт замкните крайние ножки стабилизатора и диода D901

ПЕР_2

PIC16F877

+



PTT

COS din

mic

ПЕР_1

R1              R2            R3

KT1

gnd

порог COS

уровень приёма

уровень передачи

Рис. 2.  Вид на печатную плату ER-220

Органы  управления  расположенные  на  печатной  плате :

R1  -  выставляет  требуемый  уровень  сигнала  COS.

R2  -  регулирует  уровень  приёма

R3  -  регулирует  уровень  передачи

Пер. 1.   –  задаёт уровень активного сигнала от шумодава (высокий/низкий).

KT1       –  контрольная точка используемая для измерения уровня сигнала COS.

gnd        –  можно использовать при измерении уровня COS в точке КТ1.

Пер. 2.   –  включение автоматического  (по времени) вывода позывного.

9.4  Запись нового позывного в  энергонезависимую память

Для  записи нового позывного  надо :

- Выключить изделие

- Снять  перемычку  Пер. 2. (Если установлен переключатель включения позывного, то он выполняет функцию Пер. 2)

- Включить изделие и через 1 секунду  одеть перемычку Пер. 2.

При этом начнёт мигать с частотой 1 Герц красный  светодиод.

Это подтверждает, что изделие готово к  записи нового позывного.

- Активизируйте сигнал COS  (шумодав) и начните ввод нового позывного. После окончания ввода позывного снимете сигнал COS.

При этом погаснет жёлтый светодиод и начнёт часто мигать красный светодиод. Идёт процесс перезаписи позывного из ОЗУ в энергонезависимую память.

Через 10 секунд красный светодиод перестанет мигать (будет гореть постоянно). Процесс перезаписи завершён.

- Для перезапуска  выключите и включите питание изделия.

Питание

Пер 2.

COS                                  идёт запись в ОЗУ           идёт перезапись в ПЗУ

перезапись

завершена

Красный светодиод

мигает   1 Гц

мигает  5 Гц

постоянно

горит

Изделие  не  содержит  микрофона, поэтому  ввод  позывного производится  двумя способами:

- при помощи другой  РСт;

- или  подачи сигнала на  контакт  разъема  ‘От детектора  (Динамика)’

При втором способе Вы сначала можете отредактировать позывной и локатор на  компьютере, а затем через звуковую плату  подать его на изделие.

Активизировать сигнал COS можно замыканием (размыканием)

перемычки Пер. 1.

При использование для  записи позывного компьютера надо убедится,  что

между землёй компьютера и общим проводом питания РСт. нет разности потенциалов. Компьютер и блок питания  РСт. должны быть заземлены от одной земли.  В противном случае что-нибудь (испортится) сгорит.

9.5  Задания  периода  повторения   позывного.

Для задания периода  повторения  выдачи позывного надо:

- Выключить изделие

- Установить  перемычку  Пер. 2.

- Включить изделие и через 1 секунду снять перемычку

При этом начнёт мигать с частотой 1 Герц зелёный светодиод

Указателя уровня. Это подтверждает, что изделие вошло в режим задания периода повторения позывного.

При этом будет включен счётчик подсчёта времени.

- После окончания требуемого времени оденьте перемычку Пер. 2.

При этом светодиод перестанет мигать (будет гореть непрерывно)

Значение счётчика будет переписано в энергонезависимую память.

- Для перезапуска  выключите и включите питание изделия.

Питание

Период   повторения   позывного

Пер 2.

Зелёный                                      мигает  1 Гц                                       горит постоянно

светодиод

9.6  Задания  максимального времени записи.

Для задания максимального времени записи в эхо-репитер  надо:

- Выключить изделие

- Установить перемычку  Пер. 1.

- Включить изделие и через 1 секунду снять перемычку

При этом начнёт мигать с частотой 1 Герц жёлтый светодиод

Это подтверждает, что изделие вошло в режим задания  максимального времени записи в эхо-репитер.  При этом будет включен счётчик подсчёта времени.

- После окончания требуемого времени оденьте перемычку Пер. 1.

При этом жёлтый светодиод перестанет мигать (будет гореть непрерывно)

Значение счётчика будет переписано в энергонезависимую память.

- Для перезапуска  выключите и включите питание изделия.

Питание

Пер 1.                            Максимальное  время  записи  в  репитер

Жёлтый                                      мигает  1 Гц                                       горит  постоянно

светодиод

10.    Модификации изделия

(линейный ряд выпускаемый в настоящее время)

|  | ИНДЕКС | дополнительные возможностИ | цена (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | базовая модель | 1100 |
| 5 | М8 | Содержит энергонезависимую память на 8 секунд в которую можно записать позывной и локатор или иную информацию. Эту информацию можно выдавать в ручном или автоматическом режиме. | +200 |
| 7 | N | Без корпуса, кабеля и светодиодов (для встраивания в аппаратуру ) | -200 |
| 8 | I1 , I2 | содержит двухразрядный семисегментный индикатор записи воспроизведения ( I1-красный, I2-зелёный индикатор ) | +500 |

11.    Структурная  схема  эхо - репитера

интерфейс

процессор

PIC 16F877

20 мГц

+ 5в

+12вPTT

Энергоне-зависимая память

## 512Кб

земля

общий

ОЗУ

1М*4р

кодек

MS145480

PTT

PTT

COS

от динамика

PTT

COS

на микрофон

PTT

индикация

уровня и режима

индикация

времени записи- воспроизведения уровня и режима

Эхо – репитер состоит из интерфейса, процессора, кодека, ОЗУ, блока индикации, энергонезависимой  памяти.

Интерфейс  предназначен для согласования  сигналов действующих в радиостанции и  в изделии.

Так же  блок интерфейса ослабляет высокочастотные наводки из соединительного  кабеля в изделие и из изделия в кабель.

Кодек  преобразует  приходящий  от  РСт  речевой сигнал  в  цифровую  форму  и делает обратное преобразование.

ОЗУ  (оперативное запоминающее устройство) используется для хранения оцифрованного речевого сигнала.

Индикация уровня и режима -  содержит индикаторы  уровня  речевого сигнала и индикаторы приёма - передачи  (записи - воспроизведения).

Индикация времени записи - воспроизведения – содержит двухразрядный индикатор времени записи – воспроизведения и схему управления.

Этот блок содержат  изделия  с  индексом   ‘I’.

Процессор  -  производит обработку сигналов и осуществляет управление всеми блоками.

Энергонезависимая память – хранит короткое речевое сообщение  например позывной и локатор.

12. Возможные  проблемы  при  работе  изделия

(проблема описана,  так как обычно говорят пользователи)

|  | Проблемы | причины | способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | при переходе на передачу происходит пересброс изделия | сильная наводка ВЧ энергии передатчик | отодвинуть изделие от кабеля, проверить антенну (КСВ) |
| 2 | переменый резистор то регулировал, а потом перестал регулировать | испортился резистор | сменить резистор |
| 3 | изделие из режима передачи переходит на приём, а затем снова на передачу и.т.д с периодичность примерно 2 секунды | у некоторых радиостанций при переходе на приём подрабатывает шумодав | Закрутить сильнее шумодав Подобрать другую точку съёма сигнала COS |

Если  при  эксплуатации изделия у Вас возникли  вопросы,  проблемы  пишите разработчикам :  swjz@mail.ru

Также по этому адресу  Вы можете посылать свои предложения по улучшению работы изделия, о замеченных неточностях в описании и.т.д.

Дополнительную информацию Вы можете посмотреть на сайтe:

http://swjz.narod.ru

Различную информацию об использование репитеров и эхо-репиторов можно подчеркнуть из Интернета. Введите  в поисковой системе  http://www.yandex.ru

слова для поиска   РЕПИТЕР  или  ЭХО-РЕПИТЕР.

дБ

Оглавление

| Глава | Название |
| --- | --- |
| 1 | Назначение |
| 2 | Основные технические данные |
| 4 | Схема организации связи между двумя корреспондентами с использованием эхо – репитера |
| 5 | Органы управления и индикации |
| 6 | Работа изделия |
| 7 | Распайка разъёма |
| 9 | Настройка изделия |
| 10 | Модификации изделия |
| 11 | Структурная схема эхо – репитера |
| 12 | Возможные проблемы при работе изделия |
| 20 | Принципиальная схема изделия |